附件2：工程量清单

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：亳州逸合府一期施工总承包项目-栏杆 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 扶手、栏杆、栏板装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 护窗栏杆 | 1、部位：飘窗、楼梯间 2、高度：贴完成面高度900mm 3、扶手材料种类、规格、品牌：φ50*1.5不锈钢管 4、栏杆材料种类、规格、品牌：φ20*1.5@110mm不锈钢管 5、固定配件种类：详见图纸及图集做法 6、具体做法参见22J403-1第4-24页节点HC7 7、未尽事宜详见施工图纸、补遗、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 4377.02 |
| 2 | 护窗栏杆 | 1、部位：北阳台 2、高度：300mm 3、扶手材料种类、规格、品牌：φ60*3不锈钢管 4、栏杆材料种类、规格、品牌：φ60*5@1200mm不锈钢管立柱、φ20*2@100mm不锈钢管、40*30*2不锈钢横杆 5、固定配件种类：详见图纸及图集做法 6、具体做法参见22J403-1第3-50页节点PB38 7、未尽事宜详见施工图纸、补遗、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 2284.35 |
| 3 | 设备平台栏杆 | 1、部位：设备平台 2、高度：贴完成面高度600mm 3、扶手材料种类、规格、品牌：50X50方钢管壁厚3.0 4、栏杆材料种类、规格、品牌：30X30方钢管壁厚2.0,，竖向净间距100 5、固定配件种类：详见图纸做法 6、未尽事宜详见施工图纸、补遗、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 2111.63 |
| 4 | 玻璃栏板 | 1、部位：屋面玻璃栏板 2、高度：贴完成面高度1200mm 3、栏板、玻璃的种类、规格、颜色：φ50*3钢管扶手、φ60*5钢管立柱、12.76厚钢化夹层玻璃 4、固定方式：详见图集做法 5、固定配件种类：详见图集做法 6、具体做法参见22J403-1第3-65页节点 7、未尽事宜详见施工图纸、补遗、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 826.24 |
| 5 | 屋面防护栏杆 | 1、部位：屋面防护栏杆 2、高度：贴完成面高度1200mm 3、扶手材料种类、规格、品牌：60*10不锈钢扁钢 4、栏杆材料种类、规格、品牌：60*10@1200mm不锈钢扁钢立柱、φ20*2@100mm不锈钢管 5、固定配件种类：详见图纸及图集做法 6、具体做法参见22J403-1第3-48页节点PB36 7、未尽事宜详见施工图纸、补遗、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 961.6 |
| 6 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、部位：楼梯栏杆 2、高度：贴完成面高度900mm 3、60*3厚不锈钢钢管扶手，立柱60*3厚不锈钢钢管 4、25*1.0厚竖向不锈钢钢管，38*1.2厚不锈钢钢管横杆 5、栏杆材料种类、规格、品牌：楼梯栏杆做法见22J403-1中2-8页-B3型,水平段的防护高度从下部横向杆件算起应满足不小于1100，栏杆净间距不大于110;扶手末与墙柱连接端做法22J403-1第5-11页-7;扶手起始端做法见；22J430-1第5-15页-12;栏杆下预埋件做法见22J430-1第5-19页-M 6、具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 1588 |
| 7 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、部位：楼梯栏杆 2、高度：杆高1100mm 3、60*3厚不锈钢钢管扶手，立柱60*3厚不锈钢钢管 4、25*1.0厚竖向不锈钢钢管，38*1.2厚不锈钢钢管横杆 5、栏杆材料种类、规格、品牌：楼梯栏杆做法见22J403-1中2-8页-B3型,水平段的防护高度从下部横向杆件算起应满足不小于1100，栏杆净间距不大于110;扶手末与墙柱连接端做法22J403-1第5-11页-7;扶手起始端做法见；22J430-1第5-15页-12;栏杆下预埋件做法见22J430-1第5-19页-M 6、具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 16.723 |
| 8 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、部位：楼梯栏杆 2、高度：杆高1200mm 3、60*3厚不锈钢钢管扶手，立柱60*3厚不锈钢钢管 4、25*1.0厚竖向不锈钢钢管，38*1.2厚不锈钢钢管横杆 5、栏杆材料种类、规格、品牌：楼梯栏杆做法见22J403-1中2-8页-B3型,水平段的防护高度从下部横向杆件算起应满足不小于1100，栏杆净间距不大于110;扶手末与墙柱连接端做法22J403-1第5-11页-7;扶手起始端做法见；22J430-1第5-15页-12;栏杆下预埋件做法见22J430-1第5-19页-M 6、具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 19.04 |
| 9 | 金属靠墙扶手 | 1、扶手材料种类、规格：φ60*2mm不锈钢管抛光+Φ30*2@1000mm不锈钢钢管 2、固定配件种类：具体详见图纸及图集做法 3、靠墙扶手选用22J403-1第5-4页-4 4、未尽事宜详见施工图纸、补遗、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 539.32 |
| 10 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、部位：机动车、种植采光井栏杆 2、高度：栏杆高1200mm 3、扶手材料种类、规格、品牌：烤漆方管 4、栏杆材料种类、规格、品牌：栏杆做法参见22J403-1中第3-45页PA33，扶手与立柱改为60*40*4方钢管 5、具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 225.21 |
| 11 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、部位：非机动车坡道 2、高度：烤漆方管防护栏杆高1200 3、栏杆材料种类、规格、品牌：做法参见22J403-1,余同3-48页PB3 4、具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 53.63 |
| 12 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格：60*2不锈钢管 2、靠墙扶手详见图集22J403-1第5-4页4 3、具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 37.08 |